Amplificateur triode en cathode commune

Fréquence de coupure

Avec :

- ra = résistance interne de la triode  ( cf Datasheet)

- VA = tension anode – cathode

- gm = transconductance ( cf Datasheet)

- Zk = impédance complexe sur la cathode ( Rk // Ck condensateur NON parfait )

- RA l’impédance de charge sur l’anode

- rg = résistance de grille considérée comme infinie

Le gain de l’étage est :

Av = VsVe= −μ RARA+ra+(μ+1)Zk	      (1)

Cette formule va servir à calculer précisément la fréquence de coupure basse induite par la capacité de découplage Ck.

Dans la bande passante Zk = 0  et le gain    Av = −μ RARA+ra  .

En fait Zk =  Rk // Ck =     Rk1+jCkRkω

On voit que pour  ω =∞   Zk = 0 et le gain est maximum.   La fréquence de coupure est donc bien une fréquence basse et le problème devient jusque quelle valeur ω0peut-on descendre avant d’atteindre la valeur de Av diminuée de 3 dB ?  En effet pour une même valeur Ve on sortira de la bande passante lorsque Vs sera diminuée de 3 dB donc Vs à la coupure Vsc=Vs2.

Il suffit pour cela que le module du dénominateur de (1)  soit égal à 2(RA+ra).

A la fréquence de coupure ω0 nous avons :

2(RA+ra)= RA+ra+(μ+1)Rk1+jCkRkωalignl0

2= RA+ra+(μ+1)Rk1+jCkRkωalignl0

On multiplie haut et bas par  1 + jCkRkw0 :

2=(RA+ra)(1+jCkRkωalignl0)+(µ+1)Rk(RA+ra)(1+jCkRkωalignl0

2=(RA+ra)+(µ+1)Rk+j(RA+ra)RkCkω0RA+ra+j(RA+ra)RkCkω0

Soit en simplifiant par RA+ra :

2=1+(µ+1)RkRA+ra+jRkCkω01+jRkCkω0

Le quotient des modules devient :

2=(1+(µ+1)RkRA+ra))²+Rk²Ck²ω0²1+Rk²Ck²ω0²

En élevant le tout au carré :

2+2Rk²Ck²ω0²=1+(µ+1)RkRA+ra)²+Rk²Ck²ω0²

2+Rk²Ck²ω0²=1+(µ+1)RkRA+ra)²

ω0²=1+(µ+1)RkRA+ra)²−2Rk²Ck²

Avec 0 = 2     f  (Hz)

f(Hz)=12πRkCk 1+(µ+1)RkRA+ra²−2

Inversement si l’on fixe f comme fréquence de coupure,  le calcul de la capacité de découplage sur la cathode devient :

Ck=12πRk f 1+(µ+1)RkRA+ra²−2